河南宝润达新型材料有限公司

成套门技术培训手册

河南宝润达新型材料有限公司

成套门技术手册

本手册只适用于经销和代理宝润达公司生产的成套车库门、工业门产品，解释权归宝润达公司。

车库门部分

1、门板部分：

采用双层高质量聚酯树脂彩涂钢板，中间聚氨酯发泡填充制成。聚氨酯填充重量为：2.2～2.5kg/m2,门板重量为8.5～9.5kg/m2。

a、门板厚度：40mm，板材料厚：0.4mm（彩涂钢板）；

b、高度规格：435mm、485mm、535mm；

c、方格间距：标准为150mm，间距可根据用户要求定制但最小间距应≥90mm，端部A最小为90mm；

d、门体颜色：乳白色、褐色，如需其它颜色可根据用户订货量特殊定制；

e、门板宽度：门板最大宽度W≤6500mm；当W≥4850mm时，需加外置加强筋，具体标准见附表；

f、门扇上可根据用户要求加装小门和采光窗，小门尺寸一般为700（宽）×1800（高）mm，采光窗有航空型窗和普通窗两种，尺寸为500（宽）×350（高）mm，透明材料分有机玻璃和PC耐力板两种；

2、附件部分：

a、附件类型（按表面处理分）：镀锌、电泳（黑）、烤漆（白色、灰色等）；

b、不同门体宽度及门体门板拼装块数，对应不同的合页数量，见下表（表中不含底轮架和顶轮架，后置扭簧的底轮架不同于普通底轮架）：

| 5#合页 |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  | 4 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4#合页 |  | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 3#合页 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2#合页 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1#合页 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 门板块数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合页排数 | 三排，端部为单排 |  |  |  |  | 四排，端部为单排 |  |  |  |  | 五排，超过5450mm的端部为双排 |  |  |  |  |
| 门体宽度 | ~3649 |  |  |  |  | 3650~4849 |  |  |  |  | 4850以上 |  |  |  |  |

门板块数超过8块和门中安装小门按非标处理，检查按附件装箱明细检查。

c、滚轮数量计算：当门体宽度W≥5450mm时，采用长轴滚轮，当门体宽度W<5449mm时，采用短轴滚轮，其数量计算公式如下：S=(门板块数＋1)×2；

例如：门板宽度W=5500mm，门板块数为6块，则滚轮数为14个，类型为长轴滚轮；

d、绕线轮：门体高度小于2760mm采用8’1’’绕线轮，超过2760mm采用12’1’’绕线轮；每套两件，左右对称，各一件。

e、竖直导轨长度计算：根据门体的高度来确定，标准车库门的竖直导轨长度＝门体高度－170mm；低空轨车库门的竖直导轨长度＝门体高度－350mm；

f、水平导轨：根据实际门体高度，选择不小于门体高度的标准水平导轨，标准水平导轨的规格有：2.1m、2.4m、2.7m、3.0m、3.3m、3.6m、3.9m等；同样若需要低空导轨，原则一样，其规格有：1.95m、2.1m、2.4m、2.7m等，超过2.7m的水平双轨，一般很少用，若需要可改制；

g、钢丝绳长度确定：钢丝绳长度=门体高度+600mm或根据现场实际情况来确定钢丝绳的长度，确保钢丝绳在绕线轮上至少缠绕半圈以上，其规格有：2.7m、3.0m、3.3m、3.6m、3.9m、4.2m；

后置扭簧钢丝绳长度=门体高度×2+1400~1800mm；

工业门钢丝绳长度及直径需另行确定；

h、扭簧部分：宽度超过3300mm的一般用双簧，高度超过3000mm的用双簧，其它一般用单簧，个别情况例外；扭簧的旋向判别和安装位置参见《门体安装说明书》；

i、天杠：一般天杠长度＝门体宽度＋240mm，个别情况例外；

j、解锁装置：一般手动车库门需装手动锁；电动车库门若有侧门不需装应急锁；无侧门需装应急锁或手动锁，用手动锁可解决在停电情况下无法锁门这一问题，同时又可作应急锁使用；

3、门洞测量及门扇拼装：

a、测量图示表详见《车库门测量标准图》及《测量及订货明细表》；

b、车库门安装尺寸表：

| 门洞 条件 | 平衡系统 安装方式 |  | 驱动类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 手动车库门 | 丝杠式驱动器 | 链条式驱动器 |
| 门楣高度 | 前置扭簧 | 标准轨 | ≥210mm | ≥350mm | ≥280mm |
|  |  | 低空轨 | ≥140mm | ≥230mm | ≥160mm |
|  | 后置扭簧 |  | ≥50mm | ≥150mm | ≥80mm |
| 门侧要求 |  |  | ≥100mm |  |  |
| 纵深要求 |  |  | ≥门洞高度＋510mm | ≥门洞高度＋1100mm |  |

以上所注尺寸均指净空间尺寸，不含横梁、纵梁等障碍物，若有障碍物应具体设计。

c、门板宽度确定：一般情况下，门侧≥100mm时，取门板宽度W＝门洞宽度＋50mm，还可根据用户要求适当加宽或减少，但门板宽度至少应大过门洞宽度30mm；

d、门扇拼装高度：见附表；选择拼装类型时，应注意：实际拼装起来的门扇高度应大于理论尺寸，原因是门板结合处有间隙和底密封有一定厚度，一般情况下，每块门板应多加4～5mm，例如：4块485规格的门板拼装后理论高度为1940mm，但实际高度为1960mm左右，这一点在门楣尺寸较小时，应特别注意，尽量朝低拼，若门楣满足安装条件，可从美观角度考虑，要求门板规格尽量一致来拼；

e、立柱：立柱是在无门侧或门侧空间不够及其它特殊情况下安装的，现有两种形式，一种是方管加工后烤白漆而成，另一种是木纹板中间填充聚氨酯而成。前者规格为：方管80×40×2mm、方管100×50×2mm；后者规格为：100×40mm，长度根据门洞高度而确定；若为了让开障碍物，需要较宽的立柱时，可根据实际需要定做；

f、挡板：挡板是在无门楣或门楣尺寸不能满足安装条件时安装的，同立柱结构相似，区别在于用木纹板中间填充聚氨酯做成的挡板中间无垫板，而立柱中间有垫板，宽度和高度视门洞而定，木纹板中间填充聚氨酯做成的挡板和立柱厚度均为40mm；

3、门体安装及典型问题分析：

a、门体安装步骤参见《门体安装使用手册》；

b、问题一：门体上升过程中发生倾斜

原因分析：

1、可能安装时基准点找的不一致；

2、水平轨安装不水平或发生倾斜；

3、绕线轮半径不一致；

c、问题二：门体开到位后出现钢丝绳脱

原因分析：

1、绕线轮在天杠上位置有移动即左右位置不合适；

2、门体开启过高，特别是工业翻板门及装有低空导轨的车库门；

4、车库门驱动器：

a、丝杠式驱动器：该驱动器可驱动的门扇面积S≤14.5m2 ；

提升高度最大为：3.6m；

b、链条式驱动器：该驱动器可驱动的门扇面积S≤15m2 ；

提升高度最大为：3.0m；

具体安装和常见故障及处理方法见各自的《安装使用手册》。

工业门部分

1、工业门分类：

按安装方式：标准提升式即工业翻板门、高提升式即半垂直半提升式、垂直提升式等；

按工业门驱动器安装位置分为：侧置式和中置式；

2、门体部分：

门板结构同正常车库门门板，区别在于门板内根据宽度要求放置有内置加强筋和高压高密度聚氨酯发泡，两端部分别多放置双排垫板，用于固定双排合页；

3、工业门附件：

导轨采用2.0mm厚镀锌板加工而成，铰链采用工业门专用铰链，垂直提升式和高提升式采用防止钢丝绳断裂的安全支架，其它提升方式采用工业门底轮架；垂直提升式绕线轮采用全塔轮；高提升式采用半塔轮；标准提升式采用等半径绕线轮；钢丝绳采用直径Ø＝4mm，天杠采用实心圆钢加工而成；

4、保护功能：

a、防止钢丝绳断裂的安全支架：当钢丝绳断裂时，安全支架起作用迅速将其卡在竖直导轨或止落片上，使门体停止下落；

b、防断链机构：当链条瞬间断掉时，该机构能限制链轮转动，因而防止门体下落；

c、遇阻反弹功能（气囊开关）：当门在下落过程中遇到障碍物，气囊开关受到障碍物的挤压，即刻起作用，可实现遇阻反弹功能（另配）；

d、光电保护功能：原理同普通车库门光电保护装置（另配）；

e、抗风载荷：风力小于七级，平均载荷小于150kg/m2。

5、最大提升面积：高度H5400mm，宽度W6500mm；

6、工业门安装尺寸表：

| 类型 | 门楣高度 | 门侧空间 | 纵深 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 提升式 | 420mm | 中置式 120mm | 门洞高度＋1700mm |  |
|  |  | 侧置式 一侧610mm |  |  |
| 高提升式 | 等于垂直提升高度＋310mm | 一侧应610mm，另一侧应120mm | 门洞高度－垂直提升高度＋760mm | 只适用侧置式电机 |
| 垂直 提升式 | 门洞高度＋210mm |  | 460mm |  |

7、工业门驱动器种类：

侧置式国产电机： 巨光电机（台湾）、SUPERMASTER等品牌；

中置式国产电机： SUPERMASTER；

侧置式进口电机： LIFT MASTER、BFT、Nice、FAAC等品牌；

中置式进口电机： LIFTMASTER；

8、控制类型：建议采用点动按钮控制，若使用遥控器控制应在可视范围内操作遥控器，直到门体运行至全关或全开位置，方可离开；

9、安装见装配示意图和《工业门安装说明书》；

本手册解释权在宝润达工程部，不妥之处敬请指正。

本手册属技术机密，请妥善保管。

附：对应工业门驱动器保护功能一览表 ：

| 工业门电机类型 |  | 保护功能 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 遇阻反弹功能（气囊开关） | 光电 保护 | 防断链 机构 | 安全 支架 |
| 侧 置 式 | 巨光 |  |  | √ | 只适用于 高提升式 和垂直提 升式 |
|  | # FAAC | √ | √ |  |  |
|  | SUPERMASTER | √ | √ | √ |  |
|  | BFT | √ | √ |  |  |
|  | NICE | √ | √ |  |  |
|  | LIFTMASTER | √ | √ | √ |  |
| 中置式 | SUPERMASTER | √ | √ |  |  |
|  | LIFTMASTER | √ | √ |  |  |

宝润达新型材料有限公司